III.

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

A 2003. ÁPRILIS 10-11-I PAE ÜZEMZAVARRAL KAPCSOLATBAN

AZ ÁNTSZ ERMAH LABORATÓRIUMOK ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOKRÓL

2003.05.25-2003.07.25

OKK-OSSKI, BUDAPEST

Összeállította:  Dr. Kerekes Andor

1. Összefoglaló

A vizsgálati programról kiadott III. jelentés az április 10-11-i üzemzavarral kapcsolatban május 25. – július 25. között elvégzett mérések eredményeit tartalmazza.

Az ERMAH laboratóriumok tevékenységüket a vizsgálati időszakban továbbra is az április 18-tól elrendelt mintavételi és mérési rend szerint végezték (1. sz. melléklet).

A mérési eredményeket tartalmazó összeállításban az OKK Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézeten (OKK-OSSKI) kívül az ÁNTSZ Megyei Intézetei Egészségügyi Radiológiai Mérő- és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) laboratóriumai eredményeit szerepeltetjük (2. sz. melléklet).

Összefoglalásként megállapítható, hogy a vizsgálati időszakban  a paksi üzemzavar utóhatásaival kapcsolatba hozható mesterséges radionuklidok környezeti jelenléte, illetve  a sugárzási szintek emelkedése nem volt kimutatható.

1. sz. Melléklet

Javaslat az ÁNTSZ laboratóriumok környezet-ellenőrző tevékenységére a Paksi Atomerőműben bekövetkezett üzemzavarral kapcsolatban (Érvénye 2003.04.18-tól visszavonásig)

1) Aeroszol és fall-out minták heti gyakoriságú vétele és gamma-spektrometriai mérése (Decentrumok) - eredmény haladéktalan közlése

2) Napi dózisteljesítmény mérések (minden laboratórium) - heti összesítés közlése,

kiugró érték esetén újramérés, 2-3-szoros emelkedés haladéktalan közlése

3) Heti egy fű- és talajminta gamma-spektrometriai mérése (Decentrumok) - eredményközlés haladéktalanul

4) Heti egy ivóvízminta gamma-spektrometriai mérése (Decentrumok) - eredményközlés haladéktalanul

A mintafeldolgozás az NVH gyorsmódszerek szerint történjen (a mérési időt azonban lehetőség szerint hosszabbra, min. 20 000 s-ra kellene választani)

Eredményközlés módjai:

- E-mail:    	kerekes@hp.osski.hu

- fax: 		06 1 229 1931

2. sz.  Melléklet. Az eredmények táblázatos összefoglalója

| 1. Táblázat. Aeroszol mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín |  | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Szekszárd | 05.23-05.30 |  | gamma-spektr. | < 0,0164 | < 0,00078 | mBq/m3 | Tolna M.I. | 24500 m3 |
| Szekszárd | 05.30-06.06 |  | gamma-spektr. | < 0,0041 | < 0,003 | mBq/m3 | Tolna M.I. | 24500 m3 |
| Szekszárd | 06.06-06.13 |  | gamma-spektr. | < 0,0051 | < 0,0022 | mBq/m3 | Tolna M.I. | 23992 m3 |
| Szekszárd | 06.13-06.20 |  | gamma-spektr. | < 0,0032 | < 0,0028 | mBq/m3 | Tolna M.I. | 24313 m3 |
| Szekszárd | 06.20-06.27 |  | gamma-spektr. | < 0,0017 | < 0,0002 | mBq/m3 | Tolna M.I. | 24784 m3 |
| Szekszárd | 06.27-07.04 |  | gamma-spektr. | < 0,0007 | < 0,0020 | mBq/m3 | Tolna M.I. | 24729 m3 |
| Szekszárd | 07.04-07.11 |  | gamma-spektr. | < 0,0061 | < 0,004 | mBq/m3 | Tolna M.I. | 24980 m3 |
| Szekszárd | 07.11-07.18 |  | gamma-spektr. | < 0,006 | < 0,0039 | mBq/m3 | Tolna M.I. | 24760 m3 |
| Szekszárd | 07.18-07.25 |  | gamma-spektr. | < 0,0018 | < 0,0019 | mBq/m3 | Tolna M.I. | 24726 m3 |
| Budafok | 05.23-05.30 |  | gamma-spektr. | < 0,0024 | 0,0005 (20) | mBq/m3 | OSSKI |  |
| Budafok | 05.30-06.06 |  | gamma-spektr. | 0,002 (18) | 0,0007 (19) | mBq/m3 | OSSKI |  |
| Budafok | 06.06-06.13 |  | gamma-spektr. | 0,0037 (9) | 0,0008 (16) | mBq/m3 | OSSKI | 23286 m3 |
| Budafok | 06.13-06.20 |  | gamma-spektr. | 0,006 (6) | 0,0003 (49) | mBq/m3 | OSSKI | 24184 m3 |
| Budafok | 06.20-06.27 |  | gamma-spektr. | 0,0022 (12) | 0,0005 (24) | mBq/m3 | OSSKI | 24747 m3 |
| Budafok | 06.27-07.04 |  | gamma-spektr. | 0,0066 (5) | 0,0004 (47) | mBq/m3 | OSSKI | 24458 m3 |
| Budafok | 07.04-07.11 |  | gamma-spektr. | 0,0058 (6) | < 0,001 | mBq/m3 | OSSKI | 22094 m3 |
| Budafok | 07.11-07.18 |  | gamma-spektr. | 0,0076 (4) | 0,0004 (49) | mBq/m3 | OSSKI | 24302 m3 |
| Budafok | 07.18-07.25 |  | gamma-spektr. | < 0,0038 | 0,0006 (19) | mBq/m3 | OSSKI | 25558 m3 |
| Debrecen | 05.25-06.02 |  | gamma-spektr | < 0,01 | < 0,008 | mBq/m3 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.02-06.10 |  | gamma-spektr | < 0,015 | < 0,011 | mBq/m3 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.10-06.16 |  | gamma-spektr | < 0,01 | < 0,011 | mBq/m3 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.16-06.23 |  | gamma-spektr | < 0,015 | < 0,01 | mBq/m3 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.23-06.30 |  | gamma-spektr | < 0,010 | < 0,015 | mBq/m3 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.30-07.07 |  | gamma-spektr | < 0,01 | < 0,009 | mBq/m3 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 07.07-07.14 |  | gamma-spektr | < 0,011 | < 0,01 | mBq/m3 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 07.14-07.21 |  | gamma-spektr | < 0,012 | < 0,014 | mBq/m3 | Hajdú-B. M.I. |  |

1. Táblázat. Aeroszol mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás)

| Helyszín |  | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Győr | 05.23-05.30 |  | gamma-spektr | < 0,004 | < 0,004 | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 20390 m3 |
| Győr | 05.30-06.06 |  | gamma-spektr | < 0,005 | < 0,004 | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 21160 m3 |
| Győr | 06.06-06.13 |  | gamma-spektr | < 0,006 | < 0,005 | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 19270 m3 |
| Győr | 06.13-06.20 |  | gamma-spektr | < 0,005 | < 0,004 | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 19880 m3 |
| Győr | 06.20-06.27 |  | gamma-spektr | < 0,005 | < 0,004 | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 19210 m3 |
| Győr | 06.27-07.04 |  | gamma-spektr | < 0,005 | 0,006 (18) | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 18660 m3 |
| Győr | 07.04-07.11 |  | gamma-spektr | < 0,005 | 0,005 (20) | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 19930 m3 |
| Győr | 07.11-07.18 |  | gamma-spektr | < 0,005 | 0,004 (24) | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 18870 m3 |
| Győr | 07.18-07.25 |  | gamma-spektr | < 0,005 | 0,004 (24) | mBq/m3 | Győr-M-S M.I. | 18990 m3 |
| Miskolc | 05.26-06.02 |  | gamma-spektr. | < 0,007 | 0,0024 (35) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 22212 m3 |
| Miskolc | 06.02-06.10 |  | gamma-spektr. | < 0,05 | 0,0034( 35) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 24878 m3 |
| Miskolc | 06.10-06.18 |  | gamma-spektr. | < 0,006 | 0,0034 (33) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 26499 m3 |
| Miskolc | 06.18-06.23 |  | gamma-spektr. | < 0,005 | 0,004 (45) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 15756 m3 |
| Miskolc | 06.23-06.30 |  | gamma-spektr. | < 0,006 | 0,0019 (42) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 22441 m3 |
| Miskolc | 06.30-07.07 |  | gamma-spektr. | < 0,007 | < 0,001 | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 22650 m3 |
| Miskolc | 07.07-07.14 |  | gamma-spektr. | < 0,006 | 0,002 (38) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 22659 m3 |
| Miskolc | 07.14-07.21 |  | gamma-spektr. | < 0,006 | 0,0017 (45) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 22926 m3 |
| Miskolc | 07.21-07.28 |  | gamma-spektr. | < 0,004 | 0,0016 (46) | mBq/m3 | Borsod-A-Z. M.I. | 22724 m3 |
| Pécs | 05.26-06.02 |  | gamma-spektr. | < 0,004 | < 0,002 | mBq/m3 | OSSKI | 21930 m3 |
| Pécs | 06.02-06.10 |  | gamma-spektr. | < 0,006 | < 0,002 | mBq/m3 | OSSKI | 23010 m3 |
| Pécs | 06.10-06.16 |  | gamma-spektr. | < 0,010 | < 0,005 | mBq/m3 | OSSKI | 18030 m3 |
| Pécs | 06.16-06.23 |  | gamma-spektr. | < 0,005 | < 0,002 | mBq/m3 | OSSKI | 21480 m3 |
| Pécs | 06.23-06.30 |  | gamma-spektr. | < 0,006 | < 0,002 | mBq/m3 | OSSKI | 21838 m3 |
| Pécs | 06.30-07.07 |  | gamma-spektr. | < 0,004 | < 0,002 | mBq/m3 | OSSKI | 21661 m3 |
| Pécs | 07.07-07.14 |  | gamma-spektr. | < 0,004 | < 0,002 | mBq/m3 | OSSKI | 22876 m3 |

1. Táblázat. Aeroszol mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás)

| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szeged | 05.27-06.03 | gamma-spektr. | < 0,3 | < 0,4 | mBq/m3 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.03-06.10 | gamma-spektr. | < 0,3 | < 0,36 | mBq/m3 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.10-06.17 | gamma-spektr. | < 0,3 | < 0,36 | mBq/m3 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.17-06.24 | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,36 | mBq/m3 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.24-07.01 | gamma-spektr. | < 0,3 | < 0,34 | mBq/m3 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.01-07.08 | gamma-spektr. | < 0,3 | < 0,4 | mBq/m3 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.08-07.15 | gamma-spektr. | < 0,3 | < 0,38 | mBq/m3 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.15-07.22 | gamma-spektr. | < 0,3 | < 0,34 | mBq/m3 | Csongrád M.I. |  |

| 2. Táblázat. Fall-out mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő |  | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Csámpa |  | 05.26-06.02 | gamma-spektr. | < 0,33 | < 0,27 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa |  | 06.02-06.09 | gamma-spektr. | < 0,28 | 0,45 (46) | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa |  | 06.09-06.16 | gamma-spektr. | < 0,35 | < 0,66 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa |  | 06.16-06.23 | gamma-spektr. | < 0,54 | < 0,50 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa |  | 06.23-06.30 | gamma-spektr. | < 0,60 | < 0,58 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa |  | 06.30-07.07 | gamma-spektr. | < 0,26 | < 0,52 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Csámpa |  | 07.07-07.14 | gamma-spektr. | < 0,39 | < 0,57 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár |  | 05.26-06.02 | gamma-spektr. | < 0,20 | < 0,38 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár |  | 06.02-06.09 | gamma-spektr. | < 0,65 | < 0,72 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár |  | 06.09-06.16 | gamma-spektr. | < 0,52 | < 0,63 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár |  | 06.16-06.23 | gamma-spektr. | < 0,76 | < 0,87 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár |  | 06.23-06.30 | gamma-spektr. | < 1,2 | < 1,2 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár |  | 06.30-07.07 | gamma-spektr. | < 0,41 | < 0,10 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Dunaföldvár |  | 07.07-07.14 | gamma-spektr. | < 0,98 | < 1,2 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa |  | 05.26-06.02 | gamma-spektr. | < 0,60 | < 0,82 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa |  | 06.02-06.09 | gamma-spektr. | < 0,82 | < 0,83 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa |  | 06.09-06.16 | gamma-spektr. | < 0,56 | < 0,09 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa |  | 06.16-06.23 | gamma-spektr. | < 0,70 | < 0,28 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa |  | 06.23-06.30 | gamma-spektr. | < 0,61 | < 0,45 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa |  | 06.30-07.07 | gamma-spektr. | < 1,3 | < 1,2 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa |  | 07.07-07.14 | gamma-spektr. | < 0,54 | < 0,54 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd |  | 05.26-06.02 | gamma-spektr. | < 0,40 | < 0,79 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd |  | 06.02-06.09 | gamma-spektr. | < 0,78 | < 0,54 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd |  | 06.09-06.16 | gamma-spektr. | < 0,36 | < 0,51 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd |  | 06.16-06.23 | gamma-spektr. | < 0,67 | < 0,76 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd |  | 06.23-06.30 | gamma-spektr. | < 0,58 | < 0,08 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |

2. Táblázat. Fall-out mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás)

| Helyszín |  | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szekszárd | 06.30-07.07 |  | gamma-spektr. | < 1,1 | < 1,3 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Szekszárd | 07.07-07.14 |  | gamma-spektr. | < 0,39 | < 0,57 | Bq/m2 | Tolna M.I. |  |
| Budafok | 05.25-06.01 |  | gamma-spektr. | < 8,7 | < 9,5 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budafok | 06.02-06.09 |  | gamma-spektr. | < 2,9 | < 3,4 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budafok | 06.10-06.15 |  | gamma-spektr. | < 9,9 | < 9,2 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budafok | 06.16-06.22 |  | gamma-spektr. | < 3,1 | < 3,3 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budafok | 06.23-06.29 |  | gamma-spektr. | < 8,3 | < 9,3 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budafok | 06.30-07.06 |  | gamma-spektr. | < 8,9 | < 9,6 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budafok | 07.07-07.13 |  | gamma-spektr. | < 3,4 | < 3,4 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budafok | 07.13-07.20 |  | gamma-spektr. | < 17 | < 18 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Budapest XIII. | 06.03-06.10 |  | gamma-spektr. | < 7,8 | < 6,2 | Bq/m2 | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 06.10-06.16 |  | gamma-spektr. | < 4,5 | < 7 | Bq/m2 | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 06.16-06.30 |  | gamma-spektr. | < 5,8 | < 7,36 | Bq/m2 | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 06.30-07.07 |  | gamma-spektr. | < 6,6 | < 5,1 | Bq/m2 | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 07.08-07.14 |  | gamma-spektr | < 6,2 | < 5,6 | Bq/m2 | Fővárosi I. |  |
| Debrecen | 05.26-06.02 |  | gamma-spektr. | < 0,31 | < 0,44 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.02-06.10 |  | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,41 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.10-06.16 |  | gamma-spektr. | < 0,35 | < 0,39 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.17-06.23 |  | gamma-spektr. | < 0,41 | < 0,44 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.23-06.30 |  | gamma-spektr. | < 0,33 | < 0,55 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.30-07.07 |  | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,6 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 07.07-07.14 |  | gamma-spektr. | < 0,35 | < 0,48 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 07.14-07.21 |  | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,5 | Bq/m2 | Hajdú-B. M.I. |  |
| Győr | 05.26-06.02 |  | gamma-spektr. | < 0,71 | < 0,75 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.02-06.10 |  | gamma-spektr. | < 0,84 | < 0,86 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.10-06.16 |  | gamma-spektr. | < 0,72 | < 0,79 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.16-06.23 |  | gamma-spektr. | < 0,66 | < 0,73 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |

2. Táblázat. Fall-out mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás)

| Helyszín | Mintavételi idő |  |  | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Győr | 06.23-06.30 |  |  | gamma-spektr. | < 0,85 | < 0,84 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr |  | 06.30-07.07 |  | gamma-spektr. | < 0,71 | < 0,73 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr |  | 07.07-07.14 |  | gamma-spektr. | < 0,77 | < 0,85 | Bq/m2 | Győr-M-S. M.I. |  |
| Miskolc |  | 05.26-06.02 |  | gamma-spektr. | < 0,88 | < 0,36 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc |  | 06.02-06.10 |  | gamma-spektr. | < 0,65 | < 0,79 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc |  | 06.10-06.16 |  | gamma-spektr. | < 0,32 | < 0,42 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc |  | 06.16-06.23 |  | gamma-spektr. | < 0,39 | < 0,44 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc |  | 06.23-07.02 |  | gamma-spektr. | < 1,1 | < 0,44 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc |  | 07.02-07.07 |  | gamma-spektr. | < 0,76 | < 0,42 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc |  | 07.07-07.14 |  | gamma-spektr. | < 0,31 | < 0,37 | Bq/m2 | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Pécs |  |  | 05.30-06.18 | gamma-spektr. | < 1,9 | < 1,8 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Pécs |  |  | 06.18-06.23 | gamma-spektr. | < 0,59 | < 0,53 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Pécs |  |  | 06.23-07.02 | gamma-spektr. | < 0,69 | < 0,48 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Pécs |  |  | 07.02-07.09 | gamma-spektr. | < 0,58 | < 0,58 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Pécs |  |  | 07.09-07.16 | gamma-spektr. | < 0,64 | < 0,53 | Bq/m2 | OSSKI |  |
| Szeged |  | 05.27-06.03 |  | gamma-spektr. | < 1,0 | < 0,01 | Bq/m2 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged |  | 06.03-06.10 |  | gamma-spektr. | < 1,0 | < 0,01 | Bq/m2 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged |  | 06.10-06.17 |  | gamma-spektr. | < 1,0 | < 0,01 | Bq/m2 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged |  | 06.17-06.24 |  | gamma-spektr. | < 1,0 | < 0,01 | Bq/m2 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged |  | 06.24-07.01 |  | gamma-spektr. | < 1,0 | < 0,01 | Bq/m2 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged |  | 07.01-07.08 |  | gamma-spektr. | < 1,0 | < 0,01 | Bq/m2 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged |  | 07.08-07.15 |  | gamma-spektr. | < 1,0 | < 0,01 | Bq/m2 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged |  | 07.15-07.22 |  | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,52 | Bq/m2 | Csongrád M.I. |  |
| Szeged |  | 07.22-07.29 |  | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,52 | Bq/m2 | Csongrád M.I. |  |

| 3.Táblázat. Külső gammadózis-teljesítmény mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | Eredmény | Mértékegység | Mérőlabor. | ## Megjegyzés |
| Szekszárd | 06.03-06.10 | gammadózis-teljesítm. | 110-150 | nSv/h | Tolna M.I. | UMO |
| Szekszárd | 06.11-06.16 | gammadózis-teljesítm. | 110-120 | nSv/h | Tolna M.I. | UMO |
| Szekszárd | 06.17-06.23 | gammadózis-teljesítm. | 61-110 | nSv/h | Tolna M.I. | mérőeszközváltás |
| Szekszárd | 06.24-06.26 | gammadózis-teljesítm. | 63-66 | nSv/h | Tolna M.I. | mérőeszközváltás |
| Szekszárd | 06.27-07.06 | gammadózis-teljesítm. | 61-67 | nSv/h | Tolna M.I. | mérőeszközváltás |
| Szekszárd | 07.07-07.13 | gammadózis-teljesítm. | 66-67 | nSv/h | Tolna M.I. | mérőeszközváltás |
| Szekszárd | 07.14-07.20 | gammadózis-teljesítm. | 64-67 | nSv/h | Tolna M.I. | mérőeszközváltás |
| Szekszárd | 07.21-07.25 | gammadózis-teljesítm. | 65-67 | nSv/h | Tolna M.I. | mérőeszközváltás |
| Budafok | 05.26-05.30 | gammadózis-teljesítm. | 80-98 | nSv/h | OSSKI | 1 m, H*10 |
| Budafok | 06.02-06.06 | gammadózis-teljesítm. | 83-95 | nSv/h | OSSKI | 1 m, H*10 |
| Budafok | 06.10-06.13 | gammadózis-teljesítm. | 77-101 | nSv/h | OSSKI | 1 m, H*10 |
| Budafok | 06.16-06.20 | gammadózis-teljesítm. | 81-96 | nSv/h | OSSKI | 1 m, H*10 |
| Budafok | 06.23-06.27 | gammadózis-teljesítm. | 79-92 | nSv/h | OSSKI | 1 m, H*10 |
| Budafok | 06.30-07.04 | gammadózis-teljesítm. | 86-103 | nSv/h | OSSKI | 1 m, H*10 |
| Budafok | 07.07-07.11 | gammadózis-teljesítm. | 88-93 | nSv/h | OSSKI | 1 m, H*10 |
| Budafok | 07.14-07.18 | gammadózis-teljesítm. | 78-100 | nSv/h | OSSKI | 1 m, H*10 |
| Budafok | 07.21-07.25 | gammadózis-teljesítm. | 80-98 | nSv/h | OSSKI | 1 m, H*10 |
| Budapest XIII. | 06.10-06.13 | gammadózis-teljesítm. | 70-70 | nSv/h | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 06.16-06.20 | gammadózis-teljesítm. | 60-70 | nSv/h | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 06.30-07.04 | gammadózis-teljesítm. | 120-140 | nSv/h | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 07.07-07.11 | gammadózis-teljesítm. | 120-160 | nSv/h | Fővárosi I. |  |
| Debrecen | 05.26-05.30 | gammadózis-teljesítm | 108-131 | nSv/h | Hajdú-Bihar M. I. |  |
| Debrecen | 06.02-06.06 | gammadózis-teljesítm | 112-123 | nSv/h | Hajdú-Bihar M. I. |  |
| Debrecen | 06.10-06.13 | gammadózis-teljesítm | 118-123 | nSv/h | Hajdú-Bihar M. I. |  |
| Debrecen | 06.16-06.20 | gammadózis-teljesítm | 113-120 | nSv/h | Hajdú-Bihar M. I. |  |

3.Táblázat. Külső gammadózis-teljesítmény mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás)

| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | Eredmény | Mértékegység | Mérőlabor. | ## Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debrecen | 06.23-06.27 | gammadózis-teljesítm | 113-119 | nSv/h | Hajdú-Bihar M. I. |  |
| Debrecen | 06.30-07.04 | gammadózis-teljesítm | 116-123 | nSv/h | Hajdú-Bihar M. I. |  |
| Debrecen | 07.07-07.11 | gammadózis-teljesítm | 111-126 | nSv/h | Hajdú-Bihar M. I. |  |
| Debrecen | 07.14-07.18 | gammadózis-teljesítm | 113-119 | nSv/h | Hajdú-Bihar M. I. |  |
| Debrecen | 07.21-07.25 | gammadózis-teljesítm | 114-123 | nSv/h | Hajdú-Bihar M. I. |  |
| Győr | 05.29-06.03 | gammadózis-teljesítm. | 101-112 | nSv/h | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.04-06.11 | gammadózis-teljesítm. | 101-110 | nSv/h | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.12-06.17 | gammadózis-teljesítm. | 106-108 | nSv/h | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.18-06.26 | gammadózis-teljesítm. | 104-110 | nSv/h | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.27-07.04 | gammadózis-teljesítm. | 106-118 | nSv/h | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 07.04-07.09 | gammadózis-teljesítm. | 104-112 | nSv/h | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 07.10-07.15 | gammadózis-teljesítm. | 100-109 | nSv/h | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 07.16-07.22 | gammadózis-teljesítm. | 105-118 | nSv/h | Győr-M-S. M.I. |  |
| Miskolc | 06.02-06.06 | gammadózis-teljesítm. | 90-140 | nSv/h | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.10-06.13 | gammadózis-teljesítm. | 70-140 | nSv/h | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.16-06.20 | gammadózis-teljesítm. | 70-110 | nSv/h | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.23-06.27 | gammadózis-teljesítm. | 100-140 | nSv/h | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.30-07.04 | gammadózis-teljesítm. | 80-110 | nSv/h | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 07.07-07.11 | gammadózis-teljesítm. | 90-150 | nSv/h | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 07.14-07.18 | gammadózis-teljesítm. | 100-140 | nSv/h | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 07.21-07.25 | gammadózis-teljesítm. | 80-150 | nSv/h | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Pécs | 06.02-06.06 | gammadózis-teljesítm. | 111-120 | nSv/h | Baranya M.I. |  |
| Pécs | 06.10-06.13 | gammadózis-teljesítm. | 100-131 | nSv/h | Baranya M.I. |  |
| Pécs | 06.16-06.20 | gammadózis-teljesítm. | 100-123 | nSv/h | Baranya M.I. |  |
| Pécs | 07.07-07.11 | gammadózis-teljesítm. | 92-116 | nSv/h | Baranya M.I. |  |
| Pécs | 07.14-07.18 | gammadózis-teljesítm. | 94-109 | nSv/h | Baranya M.I. |  |

3.Táblázat. Külső gammadózis-teljesítmény mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás)

| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | Eredmény | Mértékegység | Mérőlabor. | ## Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pécs | 07.21-07.25 | gammadózis-teljesítm. | 95-118 | nSv/h | Baranya M.I. |  |
| Szeged | 05.26-05.31 | gammadózis-teljesítm. | 90-120 | nSv/h | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.02-06.07 | gammadózis-teljesítm. | 70-120 | nSv/h | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.09-06.14 | gammadózis-teljesítm. | 80-120 | nSv/h | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.16-06.20 | gammadózis-teljesítm. | 80-120 | nSv/h | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.23-06.27 | gammadózis-teljesítm. | 80-240 | nSv/h | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.30-07.05 | gammadózis-teljesítm. | 80-150 | nSv/h | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.10-07.12 | gammadózis-teljesítm. | 90-150 | nSv/h | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.14-07.18 | gammadózis-teljesítm. | 90-130 | nSv/h | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.21-07.25 | gammadózis-teljesítm. | 80-130 | nSv/h | Csongrád M.I. |  |
| Szombathely | 06.02-06.06 | gammadózis-teljesítm | 70-110 | nSv/h | Vas M. I. |  |
| Szombathely | 06.10-06.13 | gammadózis-teljesítm | 50-110 | nSv/h | Vas M. I. |  |
| Szombathely | 06.16-06.20 | gammadózis-teljesítm | 30-150 | nSv/h | Vas M. I. |  |
| Szombathely | 06.23-06.27 | gammadózis-teljesítm | 50-130 | nSv/h | Vas M. I. |  |
| Szombathely | 06.30-07.04 | gammadózis-teljesítm | 60-120 | nSv/h | Vas M. I. |  |
| Szombathely | 07.07-07.11 | gammadózis-teljesítm | 124 (43) | nSv/h | Vas M. I. |  |
| Szombathely | 07.14-07.18 | gammadózis-teljesítm | 102 (36) | nSv/h | Vas M. I. |  |
| Szombathely | 07.21-07.25 | gammadózis-teljesítm | 50-130 | nSv/h | Vas M. I. |  |
| Tatabánya | 05.26-05.30 | gammadózis-teljesítm. | 100-119 | nSv/h | Komárom-E. M. I. |  |
| Tatabánya | 06.02-06.02 | gammadózis-teljesítm. | 100-106 | nSv/h | Komárom-E. M. I. |  |
| Tatabánya | 06.10-06.13 | gammadózis-teljesítm. | 105-115 | nSv/h | Komárom-E. M. I. |  |
| Tatabánya | 06.16-06.20 | gammadózis-teljesítm. | 99-107 | nSv/h | Komárom-E. M. I. |  |
| Tatabánya | 06.23-06.27 | gammadózis-teljesítm. | 108-118 | nSv/h | Komárom-E. M. I. |  |
| Tatabánya | 06.30-07.04 | gammadózis-teljesítm. | 107-118 | nSv/h | Komárom-E. M. I. |  |
| Tatabánya | 07.07-07.11 | gammadózis-teljesítm. | 104-111 | nSv/h | Komárom-E. M. I. |  |
| Tatabánya | 07.14-07.18 | gammadózis-teljesítm. | 105-117 | nSv/h | Komárom-E. M. I. |  |

3.Táblázat. Külső gammadózis-teljesítmény mérési eredmények (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás)

| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | Eredmény | Mértékegység | Mérőlabor. | ## Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tatabánya | 07.21-07.25 | gammadózis-teljesítm. | 102-114 | nSv/h | Komárom-E. M. I. |  |
| Zalaegerszeg | 06.10-06.13 | gammadózis-teljesítm | 87 (23) | nSv/h | Zala M. I. |  |
| Zalaegerszeg | 06.16-06.20 | gammadózis-teljesítm | 85 (24) | nSv/h | Zala M. I. |  |
| Zalaegerszeg | 06.30-07.04 | gammadózis-teljesítm | 78 (23) | nSv/h | Zala M. I. |  |
| Zalaegerszeg | 07.07-07.10 | gammadózis-teljesítm | 76 (26) | nSv/h | Zala M. I. |  |
| Zalaegerszeg | 07.14-07.18 | gammadózis-teljesítm | 87 (24) | nSv/h | Zala M. I. |  |
| Zalaegerszeg | 07.18-07.25 | gammadózis-teljesítm | 94 (24) | nSv/h | Zala M. I. |  |

| 4. Táblázat. Talajminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Kalocsa | 06.02 | gamma-spektr. | < 1,6 | 8,9 (10) | Bq/kg (száraz) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 06.09. | gamma-spektr. | < 1,8 | 4,6 (39) | Bq/kg (száraz) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 06.16. | gamma-spektr. | < 1,6 | 6,4 (23) | Bq/kg (száraz) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 06.23. | gamma-spektr. | < 1,8 | 6,6 (18) | Bq/kg (száraz) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 06.30. | gamma-spektr. | < 2,1 | < 1,6 | Bq/kg (száraz) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 07.07. | gamma-spektr. | < 1,5 | 4,9 (15) | Bq/kg (száraz) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 07.14. | gamma-spektr. | < 4,8 | 3,6 (25) | Bq/kg (száraz) | Tolna M.I. |  |
| Kalocsa | 07.21. | gamma-spektr. | < 1,8 | 4,7 (12) | Bq/kg (száraz) | Tolna M.I. |  |
| Budafok | 05.28 | gamma-spektr. | < 1,4 | 15 (4) | Bq/kg (nedves) | OSSKI |  |
| Budafok | 06.04 | gamma-spektr. | < 1,5 | 17 (4) | Bq/kg (nedves) | OSSKI |  |
| Budafok | 06.11 | gamma-spektr. | < 0,95 | 21 (3) | Bq/kg (nedves) | OSSKI |  |
| Budafok | 06.18 | gamma-spektr. | < 0,61 | 26 (3) | Bq/kg (nedves) | OSSKI |  |
| Budafok | 06.25 | gamma-spektr. | < 0,95 | 21 (3) | Bq/kg (nedves) | OSSKI |  |
| Budafok | 07.02 | gamma-spektr. | < 1,1 | 20 (3) | Bq/kg (nedves) | OSSKI |  |
| Budafok | 07.09 | gamma-spektr. | < 1,4 | 21 (3) | Bq/kg (nedves) | OSSKI |  |
| Budafok | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,86 | 25 (3) | Bq/kg (nedves) | OSSKI |  |
| Budapest XIII. | 06.10 | gamma-spektr. | < 1,3 | 9,0 (12) | Bq/kg (nedves) | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 06.16 | gamma-spektr. | < 1,6 | 8,7 (20) | Bq/kg (nedves) | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 06.30 | gamma-spektr. | < 1,1 | 9,6 (15) | Bq/kg (nedves) | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 07.07 | gamma-spektr. | < 0,8 | 8,8 (20) | Bq/kg (nedves) | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 07.14 | gamma-spektr. | < 1,2 | 9,2 (19) | Bq/kg (nedves) | Fővárosi I. |  |
| Debrecen | 06.02 | gamma-spektr. | < 0,8 | 3,5 | Bq/kg (nedves) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,88 | 4,4 | Bq/kg (nedves) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.16 | gamma-spektr. | < 0,88 | 5,9 | Bq/kg (nedves) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.23 | gamma-spektr. | < 0,88 | 0,42 | Bq/kg (nedves) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 06.30 | gamma-spektr. | < 0,88 | 4,3 | Bq/kg (nedves) | Hajdú-B. M.I. |  |
| 4. Táblázat. Talajminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás) |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Debrecen | 07.07 | gamma-spektr. | < 0,88 | 5,2 | Bq/kg (nedves) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,88 | 3,7 | Bq/kg (nedves) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Debrecen | 07.21 | gamma-spektr. | < 0,8 | 6,3 | Bq/kg (nedves) | Hajdú-B. M.I. |  |
| Győr | 05.27 | gamma-spektr. | < 0,93 | 38 (3) | Bq/kg (száraz) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.03 | gamma-spektr. | < 1,1 | 22 (5) | Bq/kg (száraz) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.10 | gamma-spektr. | < 1,0 | 4,7 (11) | Bq/kg (száraz) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.16 | gamma-spektr. | < 1,0 | 29 (11) | Bq/kg (száraz) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.23 | gamma-spektr. | < 1,0 | 42 (2) | Bq/kg (száraz) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 06.30 | gamma-spektr. | < 1,0 | 5,3 (9) | Bq/kg (száraz) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 07.07 | gamma-spektr. | < 1,0 | 36 (3) | Bq/kg (nedves) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Győr | 07.14 | gamma-spektr. | < 1,0 | 28 (4) | Bq/kg (száraz) | Győr-M-S. M.I. |  |
| Miskolc | 05.26 | gamma-spektr. | < 0,61 | 3,2 (20) | Bq/kg (nedves) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.02 | gamma-spektr. | < 0,34 | 2,9 (15) | Bq/kg (nedves) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,39 | 2,1 (15) | Bq/kg (nedves) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.16 | gamma-spektr. | < 0,99 | 4,1 (24) | Bq/kg (nedves) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.23 | gamma-spektr. | < 0,43 | 8,9 (12) | Bq/kg (nedves) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 07.02 | gamma-spektr. | < 2,2 | 4,9 (22) | Bq/kg (nedves) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 07.07 | gamma-spektr. | < 1,1 | 22,3 (10) | Bq/kg (nedves) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Miskolc | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,88 | 5,5 (14) | Bq/kg (nedves) | Borsod-A-Z. M.I. |  |
| Szeged | 05.27 | gamma-spektr. | < 0,48 | 1,1 (4) | Bq/kg (nedves) | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.03 | gamma-spektr. | < 0,54 | 1,2 (4) | Bq/kg (nedves) | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,6 | 2,2 (3) | Bq/kg (nedves) | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.17 | gamma-spektr. | < 0,54 | 2,7 (5) | Bq/kg (nedves) | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.24 | gamma-spektr. | < 0,52 | 2,9 (5) | Bq/kg (nedves) | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.01 | gamma-spektr. | < 0,54 | 2.5 (3) | Bq/kg (nedves) | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.08 | gamma-spektr. | < 0,56 | 6,0 (3) | Bq/kg (nedves) | Csongrád M.I. |  |

4. Táblázat. Talajminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás)

| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szeged | 07.15 | gamma-spektr. | < 0,55 | 2,8 (3) | Bq/kg (nedves) | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.22 | gamma-spektr. | < 0,47 | 4,6 (3) | Bq/kg (nedves) | Csongrád M.I. |  |

| 5. Táblázat. Fűminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. |  | Megjegyzés |
| Kalocsa | 06.02. | gamma-spektr. | < 0,33 | < 0,77 | Bq/kg (nyers) | Tolna M.I. |  |  |
| Kalocsa | 06.09. | gamma-spektr. | < 2,0 | < 1,7 | Bq/kg (nyers) | Tolna M.I. |  |  |
| Kalocsa | 06.16. | gamma-spektr. | < 0,42 | < 1,7 | Bq/kg (nyers) | Tolna M.I. |  |  |
| Kalocsa | 06.23. | gamma-spektr. | < 1,3 | < 1,3 | Bq/kg (nyers) | Tolna M.I. |  |  |
| Kalocsa | 06.30. | gamma-spektr. | < 0,93 | < 0,35 | Bq/kg (nyers) | Tolna M.I. |  |  |
| Kalocsa | 07.07. | gamma-spektr. | < 0,76 | < 1,8 | Bq/kg (nyers) | Tolna M.I. |  |  |
| Kalocsa | 07.14. | gamma-spektr. | < 0,51 | < 1,3 | Bq/kg (nyers) | Tolna M.I. |  |  |
| Kalocsa | 07.21. | gamma-spektr. | < 1,1 | < 1,7 | Bq/kg (nyers) | Tolna M.I. |  |  |
| Budafok | 05.28 | gamma-spektr. | < 1,9 | < 1,9 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |
| Budafok | 06.04 | gamma-spektr. | < 1,8 | < 1,9 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |
| Budafok | 06.11 | gamma-spektr. | < 1,5 | < 1,7 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |
| Budafok | 06.18 | gamma-spektr. | < 1,9 | < 1,7 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |
| Budafok | 06.25 | gamma-spektr. | < 2,0 | < 2,0 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |
| Budafok | 07.02 | gamma-spektr. | < 0,68 | < 0,76 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |
| Budafok | 07.09 | gamma-spektr. | < 2,5 | < 2,7 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |
| Budafok | 07.14 | gamma-spektr. | < 2,6 | < 2,8 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |
| Budapest XIII. | 06.10 | gamma-spektr. | < 1,4 | < 1,6 | Bq/kg (nyers) | Fővárosi I. |  |  |
| Budapest XIII. | 06.16 | gamma-spektr. | < 1,3 | < 1,5 | Bq/kg (nyers) | Fővárosi I. |  |  |
| Budapest XIII. | 06.30 | gamma-spektr. | < 1,2 | < 1,7 | Bq/kg (nyers) | Fővárosi I. |  |  |
| Budapest XIII. | 07.07 | gamma-spektr. | < 1,6 | < 1,7 | Bq/kg (nyers) | Fővárosi I. |  |  |
| Budapest XIII. | 07.14 | gamma-spektr. | < 1,3 | < 1,8 | Bq/kg (nyers) | Fővárosi I. |  |  |
| Debrecen | 05.26 | gamma-spektr. | < 0,62 | < 0,6 | Bq/kg (nyers) | Hajdú-B. M.I. |  |  |
| Debrecen | 06.02 | gamma-spektr. | < 0,88 | < 0,8 | Bq/kg (nyers) | Hajdú-B. M.I. |  |  |
| Debrecen | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,8 | < 1,0 | Bq/kg (nyers) | Hajdú-B. M.I. |  |  |
| Debrecen | 06.16 | gamma-spektr. | < 0,7 | < 0,75 | Bq/kg (nyers) | Hajdú-B. M.I. |  |  |
| Debrecen | 06.23 | gamma-spektr. | < 0,66 | < 0,8 | Bq/kg (nyers) | Hajdú-B. M.I. |  |  |

| 5. Táblázat. Fűminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. |  | Megjegyzés |  |
| Debrecen | 06.30 | gamma-spektr. | < 0,8 | < 0,77 | Bq/kg (nyers) | Hajdú-B. M.I. |  |  |  |
| Debrecen | 07.07 | gamma-spektr. | < 0,77 | < 0,95 | Bq/kg (nyers) | Hajdú-B. M.I. |  |  |  |
| Debrecen | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,9 | < 0,95 | Bq/kg (nyers) | Hajdú-B. M.I. |  |  |  |
| Debrecen | 07.21 | gamma-spektr. | < 0,76 | < 0,81 | Bq/kg (nyers) | Hajdú-B. M.I. |  |  |  |
| Győr | 05.27 | gamma-spektr. | < 0,41 | < 0,46 | Bq/kg (nyers) | Győr-M-S. M.I. |  |  |  |
| Győr | 06.03 | gamma-spektr. | < 0,75 | < 1,0 | Bq/kg (nyers) | Győr-M-S. M.I. |  |  |  |
| Győr | 06.11 | gamma-spektr. | < 1,5 | < 1,6 | Bq/kg (nyers) | Győr-M-S. M.I. |  |  |  |
| Győr | 06.17 | gamma-spektr. | < 0,92 | < 0,61 | Bq/kg (nyers) | Győr-M-S. M.I. |  |  |  |
| Győr | 06.24 | gamma-spektr. | < 0,54 | < 0,61 | Bq/kg (nyers) | Győr-M-S. M.I. |  |  |  |
| Győr | 07.02 | gamma-spektr. | < 1,3 | < 1,6 | Bq/kg (nyers) | Győr-M-S. M.I. |  |  |  |
| Győr | 07.08 | gamma-spektr. | < 0,5 | < 0,28 | Bq/kg (nyers) | Győr-M-S. M.I. |  |  |  |
| Győr | 07.15 | gamma-spektr. | < 1,4 | < 1,6 | Bq/kg (nyers) | Győr-M-S. M.I. |  |  |  |
| Miskolc | 05.26 | gamma-spektr. | < 0,69 | < 0,76 | Bq/kg (nyers) | B.A.Z. M.I. |  |  |  |
| Miskolc | 06.02 | gamma-spektr. | < 0,87 | < 0,95 | Bq/kg (nyers) | B.A.Z. M.I. |  |  |  |
| Miskolc | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,53 | < 0,59 | Bq/kg (nyers) | B.A.Z. M.I. |  |  |  |
| Miskolc | 06.16 | gamma-spektr. | < 2,1 | < 2,1 | Bq/kg (nyers) | B.A.Z. M.I. |  |  |  |
| Miskolc | 06.23 | gamma-spektr. | < 1,2 | < 1,2 | Bq/kg (nyers) | B.A.Z. M.I. |  |  |  |
| Miskolc | 07.02 | gamma-spektr. | < 5,1 | < 2,2 | Bq/kg (nyers) | B.A.Z. M.I. |  |  |  |
| Miskolc | 07.07 | gamma-spektr. | < 2,5 | < 1,3 | Bq/kg (nyers) | B.A.Z. M.I. |  |  |  |
| Miskolc | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,54 | < 0,64 | Bq/kg (nyers) | B.A.Z. M.I. |  |  |  |
| Pécs | 05.28 | gamma-spektr. | < 1,6 | < 0,68 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |  |
| Pécs | 06.06 | gamma-spektr. | < 3,1 | 0,94 (16) | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |  |
| Pécs | 06.30 | gamma-spektr. | < 1,3 | < 0,78 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |  |
| Pécs | 07.10 | gamma-spektr. | < 0,64 | < 0,59 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |  |
| Pécs | 07.14 | gamma-spektr. | < 2,9 | < 1,9 | Bq/kg (nyers) | OSSKI |  |  |  |
| Szeged | 05.27 | gamma-spektr. | < 1,6 | < 1,9 | Bq/kg (nyers) | Csongrád M.I. |  |  |  |

| 5. Táblázat. Fűminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |  |
| Szeged | 06.03 | gamma-spektr. | < 1,2 | < 1,4 | Bq/kg (nyers) | Csongrád M.I. |  |  |
| Szeged | 06.10 | gamma-spektr. | < 1,2 | < 1,4 | Bq/kg (nyers) | Csongrád M.I. |  |  |
| Szeged | 06.17 | gamma-spektr. | < 1,3 | < 1,5 | Bq/kg (nyers) | Csongrád M.I. |  |  |
| Szeged | 06.24 | gamma-spektr. | < 1,2 | < 1,4 | Bq/kg (nyers) | Csongrád M.I. |  |  |
| Szeged | 07.01 | gamma-spektr. | < 0,81 | < 0,96 | Bq/kg (nyers) | Csongrád M.I. |  |  |
| Szeged | 07.08 | gamma-spektr. | < 1,1 | < 1,3 | Bq/kg (nyers) | Csongrád M.I. |  |  |
| Szeged | 07.15 | gamma-spektr. | < 0,89 | < 1,0 | Bq/kg (nyers) | Csongrád M.I. |  |  |
| Szeged | 07.22 | gamma-spektr. | < 0,88 | < 1,0 | Bq/kg (nyers) | Csongrád M.I. |  |  |

| 6. Táblázat. Ivóvízminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Paks Kápolna út | 06.02 | gamma-spektr. | < 0,22 | < 0,23 | Bq/l | Tolna M.I. |  |
| Paks Kápolna út | 06.09 | gamma-spektr. | < 0,23 | < 0,20 | Bq/l | Tolna M.I. |  |
| Paks Kápolna út | 06.16 | gamma-spektr. | < 0,22 | < 0,22 | Bq/l | Tolna M.I. |  |
| Paks Kápolna út | 06.23 | gamma-spektr. | < 0,22 | < 0,21 | Bq/l | Tolna M.I. |  |
| Paks Kápolna út | 06.30 | gamma-spektr. | < 0,23 | < 0,19 | Bq/l | Tolna M.I. |  |
| Paks Kápolna út | 07.07 | gamma-spektr. | < 0,24 | < 0,21 | Bq/l | Tolna M.I. |  |
| Paks Kápolna út | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,43 | < 0,40 | Bq/l | Tolna M.I. |  |
| Budafok | 06.03 | gamma-spektr. | < 0,44 | < 0,45 | Bq/l | OSSKI |  |
| Budafok | 06.11 | gamma-spektr. | < 0,38 | < 0,45 | Bq/l | OSSKI |  |
| Budafok | 06.17 | gamma-spektr. | < 0,46 | < 0,43 | Bq/l | OSSKI |  |
| Budafok | 06.24 | gamma-spektr. | < 0,42 | < 0,45 | Bq/l | OSSKI |  |
| Budafok | 07.01 | gamma-spektr. | < 0,39 | < 0,47 | Bq/l | OSSKI |  |
| Budafok | 07.08 | gamma-spektr. | < 0,43 | < 0,45 | Bq/l | OSSKI |  |
| Budafok | 07.18 | gamma-spektr. | < 0,58 | < 0,46 | Bq/l | OSSKI |  |
| Budapest XIII. | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,3 | < 0,2 | Bq/l | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 06.16 | gamma-spektr. | < 0,3 | < 0,3 | Bq/l | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 06.30 | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,5 | Bq/l | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 07.07 | gamma-spektr. | < 0,5 | < 0,4 | Bq/l | Fővárosi I. |  |
| Budapest XIII. | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,5 | Bq/l | Fővárosi I. |  |
| Debrecen | 05.26 | gamma-spektr. | < 0,5 | < 0,55 | Bq/l | Hajdú-Bihar. M.I. |  |
| Debrecen | 06.02 | gamma-spektr. | < 0,48 | < 0,4 | Bq/l | Hajdú-Bihar. M.I. |  |
| Debrecen | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,39 | < 0,4 | Bq/l | Hajdú-Bihar. M.I. |  |
| Debrecen | 06.16 | gamma-spektr. | < 0,5 | < 0,45 | Bq/l | Hajdú-Bihar. M.I. |  |
| Debrecen | 06.23 | gamma-spektr. | < 0,44 | < 0,4 | Bq/l | Hajdú-Bihar. M.I. |  |
| Debrecen | 06.30 | gamma-spektr. | < 0,56 | < 0,6 | Bq/l | Hajdú-Bihar. M.I. |  |
| Debrecen | 07.07 | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,4 | Bq/l | Hajdú-Bihar. M.I. |  |
| 6. Táblázat. Ivóvízminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás) |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Debrecen | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,42 | < 0,44 | Bq/l | Hajdú-Bihar. M.I. |  |
| Debrecen | 07.21 | gamma-spektr. | < 0,4 | < 0,4 | Bq/l | Hajdú-Bihar. M.I. |  |
| Győr | 05.26 | gamma-spektr. | < 0,22 | < 0,24 | Bq/l | Gy.S.M. M.I |  |
| Győr | 06.02 | gamma-spektr. | < 0,22 | < 0,24 | Bq/l | Gy.S.M. M.I |  |
| Győr | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,26 | < 0,27 | Bq/l | Gy.S.M. M.I |  |
| Győr | 06.16 | gamma-spektr. | < 0,25 | < 0,26 | Bq/l | Gy.S.M. M.I |  |
| Győr | 06.23 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,29 | Bq/l | Gy.S.M. M.I |  |
| Győr | 07.02 | gamma-spektr. | < 0,25 | < 0,26 | Bq/l | Gy.S.M. M.I |  |
| Győr | 07.07 | gamma-spektr. | < 0,26 | < 0,27 | Bq/l | Gy.S.M. M.I |  |
| Győr | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,26 | < 0,28 | Bq/l | Gy.S.M. M.I |  |
| Miskolc | 05.26 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,088 | Bq/l | B.A.Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.02 | gamma-spektr. | < 0,097 | < 0,12 | Bq/l | B.A.Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,23 | < 0,16 | Bq/l | B.A.Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.16 | gamma-spektr. | < 0,11 | < 0,12 | Bq/l | B.A.Z. M.I. |  |
| Miskolc | 06.23 | gamma-spektr. | < 0,093 | < 0,12 | Bq/l | B.A.Z. M.I. |  |
| Miskolc | 07.02 | gamma-spektr. | < 0,26 | < 0,12 | Bq/l | B.A.Z. M.I. |  |
| Miskolc | 07.07 | gamma-spektr. | < 0,21 | < 0,12 | Bq/l | B.A.Z. M.I. |  |
| Miskolc | 07.14 | gamma-spektr. | < 0,17 | < 0,1 | Bq/l | B.A.Z. M.I. |  |
| Pécs | 06.04 | gamma-spektr. | < 0,57 | < 0,46 | Bq/l | OSSKI |  |
| Pécs | 06.11 | gamma-spektr. | < 0,39 | < 0,17 | Bq/l | OSSKI |  |
| Pécs | 06.18 | gamma-spektr. | < 0,19 | < 0,17 | Bq/l | OSSKI |  |
| Pécs | 06.23 | gamma-spektr. | < 0,17 | < 0,17 | Bq/l | OSSKI |  |
| Pécs | 07.02 | gamma-spektr. | < 0,20 | < 0,16 | Bq/l | OSSKI |  |
| Pécs | 07.09 | gamma-spektr. | < 0,20 | < 0,17 | Bq/l | OSSKI |  |
| Pécs | 07.16 | gamma-spektr. | < 0,54 | < 0,46 | Bq/l | OSSKI |  |
| Szeged | 05.27 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,23 | Bq/l | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.03 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,23 | Bq/l | Csongrád M.I. |  |

| 6. Táblázat. Ivóvízminták gamma-spektrometriai mérési eredményei (zárójelben a relatív hiba százalékban) (folytatás) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyszín | Mintavételi idő | Mérés | I-131 | Cs-137 | Mértékegység | Mérőlabor. | Megjegyzés |
| Szeged | 06.10 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,23 | Bq/l | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.17 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,23 | Bq/l | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 06.24 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,23 | Bq/l | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.02 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,23 | Bq/l | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.08 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,23 | Bq/l | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.15 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,23 | Bq/l | Csongrád M.I. |  |
| Szeged | 07.22 | gamma-spektr. | < 0,27 | < 0,23 | Bq/l | Csongrád M.I. |  |